ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ им. А.Н. ТИХОНОВА

Техническое задание

Проекта 2506 Создание конвертера Кiсad - > FreePcb2 (Схематор и Платформ)

Студенты: Ананьев Егор Андреевич

Шмарин Артём Алексеевич

Руководитель проекта: Желтов Роман Леонидович

Г. Москва, 2026.

Оглавление

- Список терминов и сокращений

- Общие сведения о разрабатываемой системе

- Назначение и цели разработки

- Характеристика объекта автоматизации

- Требования к системе

- Состав и содержание работ по созданию системы

- Порядок контроля и приёмки системы

- Требования к документированию

- Требования к подготовке объекта автоматизации

- Источники разработки

- Список терминов и сокращений

PCB – печатная плата

EDA – система автоматизированного проектирования электроники

УГО – условное графическое обозначение

Footprint – посадочное место электронного компонента

3D Model – трёхмерная модель электронного компонента

KiCad – открытая система проектирования электроники

FreePCB2 – отечественная система проектирования печатных плат

Схематор – редактор электрических схем FreePCB2

ПлатФорм – редактор печатных плат FreePCB2

- Общие сведения о разрабатываемой системе

  - Наименование системы: Конвертер библиотек KiCad → FreePCB2 (Схематор и ПлатФорм).

  - Основанием для разработки является необходимость пополнения библиотек системы FreePCB2 (Схематор и ПлатФорм) за счёт использования открытых библиотек системы KiCad и автоматизации процесса их переноса между САПР.

  - Заказчик: Организация / ПАО “РКК “Энергия”

  - Разработчики: Студенты НИУ ВШЭ МИЭМ

  - Область применения:

- Разработка электрических схем

- Проектирование печатных плат

- Формирование библиотек компонентов

- Поддержка отечественных САПР электроники

  - Краткая характеристика системы: KiCad является одной из наиболее распространённых open source EDA-систем и содержит обширные библиотеки условных графических обозначений, посадочных мест и трёхмерных моделей компонентов. Отечественная система FreePCB2 (Схематор и ПлатФорм) обладает собственными библиотеками компонентов, однако их объём существенно меньше. Для расширения возможностей FreePCB2 требуется разработать программный конвертер, обеспечивающий автоматический перенос библиотечных данных из форматов KiCad в форматы FreePCB2.

- Назначение и цели развития системы

  - Назначение: Конвертер предназначен для автоматизированного переноса библиотек компонентов из KiCad в FreePCB2.

  - Цели разработки: Основной целью проекта является увеличение библиотек FreePCB2 за счёт использования существующих библиотек KiCad.

Для достижения цели потребуется:

- Изучить внутренние форматы KiCad;Обеспечить обмен данными между подсистемами

- Изучить форматы библиотек FreePCB2

- Разработать алгоритмы преобразования данных

- Реализовать программный конвертер

- Выполнить тестовую конвертацию библиотек

- Провести проверку корректности импортированных данных

  - Направления проекта:

- Создание конвертера Кiсad - > FreePcb2 (Схематор и Платформ):

Исследовательское направление:

  - Изучение структуры библиотек KiCad

  - Анализ форматов хранения УГО, Footprint и 3D-моделей

  - Изучение структуры библиотек FreePCB2

  - Анализ соответствия объектов KiCad и FreePCB2

  - Разработка алгоритмов преобразования данных

Программное направление:

- Разработка модуля чтения библиотек KiCad

- Разработка модуля конвертации УГО

- Разработка модуля конвертации Footprint

- Разработка модуля обработки, конвертации и привязки 3D-моделей

- Реализация преобразования 3D-моделей KiCad из формата STEP в формат STL с сохранением структуры библиотечных каталогов

- Разработка механизма формирования библиотек FreePCB2

- Разработка средств контроля и протоколирования ошибок

Демонстрационное направление:

- Выполнение тестовой конвертации библиотек KiCad

- Импорт полученных библиотек в FreePCB2

- Проверка корректности отображения УГО

- Проверка корректности Footprint

- Проверка подключения и отображения 3D-моделей

- Демонстрация работы конвертера на реальных библиотеках компонентов

В качестве демонстрационного примера используются библиотеки компонентов KiCad, предназначенные для переноса в систему FreePCB2 (Схематор и ПлатФорм).

- Характеристика объектов автоматизации

Объект автоматизации: Объектом автоматизации является процесс переноса библиотек электронных компонентов между различными системами автоматизированного проектирования.

Данный процесс включает в себя совокупность взаимосвязанных этапов, выполняемых разработчиком электроники при подготовке и сопровождении библиотек компонентов для использования в различных САПР.

К основным этапам относятся:

- Анализ библиотек компонентов KiCad

- Извлечение данных условных графических обозначений (УГО)

- Извлечение данных посадочных мест (Footprint);

- Обработка и привязка трёхмерных моделей компонентов;

- Конвертация 3D-моделей компонентов из STEP-представления KiCad в STL-формат, используемый системой FreePCB2;

- Сохранение структуры каталогов библиотек KiCad при переносе 3D-моделей;

- Преобразование структур хранения данных;

- Формирование библиотек в формате FreePCB2;

- Проверка корректности результатов конвертации

- Импорт библиотек в систему FreePCB2

В настоящее время указанные операции выполняются вручную либо с использованием отдельных вспомогательных программных средств. Отсутствие автоматизированного механизма переноса библиотек приводит к значительным временным затратам, увеличению вероятности ошибок при преобразовании данных и замедляет процесс расширения библиотечной базы FreePCB2.

Разрабатываемая система направлена на автоматизацию процесса переноса библиотек компонентов из KiCad в FreePCB2 путём создания специализированного программного конвертера, обеспечивающего преобразование УГО, посадочных мест и связанных 3D-моделей в форматы, поддерживаемые системой FreePCB2.

- Требования к системе

  - Требования к структуре системы: Система должна включать следующие компоненты:

- Модуль чтения библиотек KiCad

- Модуль преобразования данных

- Модуль генерации библиотек FreePCB2

- Модуль обработки и конвертации 3D-моделей STEP → STL

- Модуль привязки 3D-моделей к компонентам библиотек FreePCB2

- Средства тестирования результатов конвертации

  - Требования к функционированию: Система должна обеспечивать:

- Чтение библиотек KiCad

- Обработку УГО

- Обработку Footprint;

- Обработку метаданных компонентов;

- Конвертацию 3D-моделей KiCad из формата STEP в формат STL;

- Сохранение исходной структуры каталогов библиотек (.3dshapes) при формировании STL-библиотеки;

- Формирование каталога STL-моделей, пригодного для использования в FreePCB2;

- Формирование библиотек FreePCB2;

- Ведение журнала ошибок и предупреждений.

  - Требования к показателям назначения: Система должна обеспечивать:

- Автоматическую обработку больших библиотек

- Сохранение структуры компонентов

- Корректность геометрических данных

- Возможность пакетной конвертации

- Возможность повторного запуска без ручной настройки

  - Требования к обработке 3D-моделей:

    - Система должна обеспечивать преобразование 3D-моделей KiCad из формата STEP в формат STL для дальнейшего использования в FreePCB2 (ПлатФор

    - При обработке должна сохраняться структура каталогов библиотек KiCad (.3dshapes).

    - Конвертер должен работать со структурой каталогов: step_files — исходные STEP-модели, stl_files — результаты конвертации в формате STL.

    - Для выполнения конвертации допускается использование библиотеки gmsh

    - Полученные STL-модели должны сохранять геометрию компонентов без заметных искажений выводов, контактных площадок и конструктивных элементов корпуса.

  - В рамках проекта необходимо продемонстрировать работу конвертера библиотек KiCad → FreePCB2. Для демонстрации результатов проекта необходимо:

- Представить структуру библиотек KiCad, используемых для конвертации

- Описать форматы хранения УГО, Footprint и 3D-моделей

- Продемонстрировать процесс преобразования библиотечных данных

- Выполнить конвертацию тестовой библиотеки компонентов

- Показать импорт полученных библиотек в систему FreePCB2 (Схематор и ПлатФорм)

- Продемонстрировать корректность отображения УГО

- Продемонстрировать корректность отображения посадочных мест компонентов

- Продемонстрировать подключение и отображение 3D-моделей

- Продемонстрировать сохранение структуры каталогов библиотек KiCad при формировании STL-моделей

- Продемонстрировать результаты конвертации STEP → STL на примерах библиотек

- Представить результаты тестирования конвертера

- Оценить полноту и корректность переноса библиотечных данных

- Состав и содержание работ по созданию системы

Этап 1. Анализ форматов данных KiCad.

Этап 2. Анализ форматов библиотек FreePCB2.

Этап 3. Проектирование архитектуры конвертера.

Этап 4. Разработка модуля чтения библиотек KiCad.

Этап 5. Разработка модуля преобразования УГО.

Этап 6. Разработка модуля преобразования Footprint.

Этап 7. Разработка модуля обработки и конвертации 3D-моделей STEP → STL.

Этап 8. Реализация сохранения структуры каталогов библиотек KiCad при формировании STL-моделей.

Этап 9. Реализация генерации библиотек FreePCB2.

Этап 10. Тестирование и исправление ошибок.

Этап 11. Подготовка отчётной документации.

- Порядок контроля и приёмки системы

Контроль выполнения работ включает:

- Проверку корректности чтения библиотек KiCad

- Проверку корректности генерации библиотек FreePCB2

- Проверку конвертации УГО

- Проверку конвертации Footprint

- Проверку переноса 3D-моделей

- Проверку корректности конвертации STEP → STL

- Проверку сохранения структуры библиотечных каталогов

- Визуальную проверку качества STL-моделей

- Тестирование работоспособности конвертера на реальных библиотеках

- Требования к документированию

В процессе выполнения проекта должны быть подготовлены:

- Техническое задание

- Описание архитектуры конвертера

- Руководство пользователя

- Отчет по тестированию

- Итоговый отчет по проекту

- Презентация проекта

- Требования к подготовке объекта автоматизации

Для работы системы необходимо:

- Установить Visual Studio 2022

- Установить необходимые библиотеки разработки

- Подготовить тестовые библиотеки KiCad

- Подготовить среду FreePCB2

- Выполнить настройку путей к библиотекам и 3D-моделям

- Источники разработки

- Краткое руководство по редактору схем Схематор (совместимый с ПлатФорм 2.4): электрон. учеб. пособие / РКК «Энергия» им. С.П. Королёва. – 2025. – Режим доступа: https://github.com/niconson.

- FreePCB-2: документация проекта: [электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/niconson.

- KiCad EDA: официальная документация проекта: [электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://docs.kicad.org.

- KiCad Libraries: официальные библиотеки компонентов KiCad: [электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/KiCad.

- Желтов, Р. Л. Создание конвертера KiCad → FreePCB2 (Схематор и ПлатФорм): материалы проекта / Р. Л. Желтов; РКК «Энергия» им. С.П. Королёва. – 2026.

- Техническая документация системы FreePCB2 (Схематор и ПлатФорм): [электрон. ресурс] / РКК «Энергия» им. С.П. Королёва.